水舞时代

低压泵音乐喷泉控制系统

操作说明

2023年08月

喷泉使用操作规程及注意事项

1，检查控制室各种设备，保证各设备处于正常工作状态。

2，检查各控制柜，确认各电源开启，且电压在正常使用范围380±5％Ｖ内。

3，确认各控制柜内控制设备工作正常。

4，按照此说明开始运行喷泉，晚间运行喷泉时要打开灯开关。

5，喷泉运行期间操作人员应监视各控制柜的工作状况，若发现异常情况应立即停止喷泉运行，待排除故障后方可继续运行。

6，保持控制室内清洁、干燥、通风室内温度不得超过３０摄氏度。

7，喷泉运行结束时，请在退出喷泉控制程序并正常关闭Windows后，关闭计算机、音响柜电源，关闭电源柜总开关。

8，喷泉控制计算机严禁安装游戏，不要使用来历不明的U盘与光盘，以保证系统稳定可靠的工作。

喷泉控制系统操作说明

- 综述。

喷泉控制系统由多媒体计算机和各种用途的控制器组成，计算机负责整体控制，喷泉播放等,。各种控制器负责信号的传输分配与执行。

控制系统分调试，工作，选项三部分。

二、认识界面。

首先，打开计算机和显示器的电源开关，启动计算机，进入windows，首先打开程控喷泉软件，然后再打开音乐喷泉软件，控制系统操作主界面，如下图。

自上而下分别为标题栏、菜单，接下来是常用工具栏，状态栏中显示系统的有关信息。

右侧的运行信息显示窗非常重要，要确保所有总线控制器处于在线状态（文字显示蓝色时为正常状态）。

模拟量模拟器演示对应的低压泵高度数值。

数字量模拟器演示点位的开关状态。

- 喷泉的调试。

点击工具栏上的调试按钮可进入设备调试界面，在这里，可以对每个水泵进行调试。

1、低压泵的调试。

按下微调按钮，可调整水泵高度相应的数值。范围0至255。右侧的输入框可以直接输入喷高数值，使用[全开]或[全关]按钮可进行整体的操作，操作每一个变频器的[单点跑动]复选框，可以进行单泵调试。

2、灯的调试：

如需打开灯，需要按下按钮，模拟延时平台变为暗黑场景，点击所要调试的水形，点击彩灯，首先选择需要开启的颜色点下灯点复选框或选择[全开]或[全关]按钮进行测试。下图为彩灯调试界面：

3、跳泉切刀的调试。

选择水型点击水形设备调试界面的[切刀]单选钮，进入切刀开关调试界面，点击某一个切刀点可以单独开关，可以通过全开全关按钮整体测试。

四、表演界面。

退出调试界面，点击工具栏上的表演按钮可进入表演界面，如下图所示。

1、循环与单曲。

使用循环和单曲复选框，分四种情况：

都不选择-----自上到下播放，播放完最后一首后停止。

只选择循环--自上到下播放，播放完最后一首后回到第一首继续播放，只有点停止按钮后才会停止。

只选择单曲--播放所选曲子，播放完毕停止。

都选择---------循环播放所选曲子，只有点停止按钮后才会停止。

2、水形区域使用。

工作界面的右侧列出喷泉中的所有水形，在播放时实施的显示水形的工作状态，点击可打开或关闭该水形，在水形复选框上点击右键使之变灰，可控制该水形的常开或常关。

3、操作平台的使用。

开始：按所选设置进行播放。

停止：停止播放。

灯开关：夜晚表演时，需要打开灯开关，本工程不适用次功能。

对外输出：选中时，各设备才会开启，可以通过取消选中进行内部的文件运行测试。

简化窗口按钮可选择是否打开右侧的水型栏。

4、曲目列表框的使用。

工作界面启动时，从程序所在目录下“MainPage.ls”导入曲目列表，单击可选中曲目。

各个功能定义如下：

添加：向列表中添加文件，此列表中的文件既是要表演的音乐曲目。

删除：删除列表中的一个文件。

保存：将当前的文件列表保存到一个文件中，可以供以后表演使用。

导入：导入一个以前使用过的文件列表。

5、定时开关喷泉设置。

在喷泉表演窗内，点击播放列表设置按钮

会弹出播放列表设置窗口，如下

- 将列表内的条目选中后删除，清空列表。

- 按添加按钮，添加一个条目，鼠标点击选中该条目。

- 在右上角的时间栏填入开始及结束时间，例如下午2点，填入14:00:00，上图数列一二三四五六日为需要播放的星期，比如一打上勾则礼拜一定时开关才会启动，取消打钩则当日不启动。

- 点加载节目单按钮，加入一个节目单，例如使用默认的首页曲目MainPage.ls（喷泉软件自带）。

- 设置好开灯和关灯时间，例如设为晚上18点到凌晨6点的时间段，如下图：

- 点保存数据按钮，保存然后退出。

- 在表演窗选中定时播放模式复选框，上面开始显示时间，当时间到达，喷泉会自动运行。

进阶设置：

可以自行设置并保存乐曲列表，然后在播放列表设置窗口内加载，以实现不同时间播放不同音乐效果。

五、正确的关闭系统。

脱离工作状态，退出工作或调试界面后，关闭主界面。正确的关闭Windows系统，然后关闭主机的电源。