水舞时代

音乐喷泉控制系统

操作说明

2023年09月

喷泉使用操作规程及注意事项

1，检查控制室各种设备，保证各设备处于正常工作状态。

2，检查各控制柜，确认各电源开启，且电压在正常使用范围380±5％Ｖ内。

3，确认各控制柜内控制设备工作正常。

4，按照此说明开始运行喷泉，晚间运行喷泉时要打开灯开关。

5，喷泉运行期间操作人员应监视各控制柜的工作状况，若发现异常情况应立即停止喷泉运行，待排除故障后方可继续运行。

6，保持控制室内清洁、干燥、通风室内温度不得超过３０摄氏度。

7，喷泉运行结束时，请在退出喷泉控制程序并正常关闭操作系统后，关闭计算机、音响柜电源，关闭电源柜总开关。

8，喷泉控制计算机严禁安装工作无关软件，不要使用来历不明的U盘，以保证系统稳定可靠的工作。

喷泉控制系统操作说明

- 综述。

音乐喷泉控制系统由多媒体计算机和各种用途的控制器组成，计算机负责整体控制，喷泉播放等。各种控制器负责信号的传输分配与执行。控制系统分调试，工作，选项三部分。

二、认识界面。

首先，打开计算机和显示器的电源开关，启动计算机，进入windows，双击桌面上的喷泉控制系统图标，出现音乐喷泉控制系统操作主界面，如下图。自上而下分别为标题栏、菜单、常用工具栏，底部状态栏中显示系统的有关信息。

右上的小窗口部分显示总线运行信息以及模拟量和数字量点的实时状态。

运行信息显示窗显示工程内所有的总线控制器的状态，要确保所有总线控制器处于在线状态（文字显示蓝色时为正常状态）

- 喷泉的调试。

点击工具栏上的调试按钮可进入设备调试界面，在这里，可以方便的对每个水形的泵、灯、阀、变频器、步进电机等设备进行调试。

调试界面分为三个部分，自上而下分别是水形分类，设备分类和单体调试窗

点击需要调试的水形，选择设备类型，进入设备调试列表。

针对所有的设备，都可以使用右侧的通用功能按钮，【全开】【全关】【单点跑动】【保持】，全开和全关按钮用来全体选择的操作，使用单点跑动可按照设置的间隔时间逐个开启，如果选择保持，则跑动过的点位保持打开状态。

1、开关点的调试。

需要先点击水形，然后选择【泵】或【阀】设备。可以鼠标点击每个点进行开关操作。下图为阀的调试界面：

2、变频点或DMX512低压泵的调试：

点击水形设备调试界面下的【变频】或【DMX泵】单选钮，进入所选水形的变频器调试界面。

按下微调按钮，可调整变频器高度相应的数值。范围0至255。右侧的输入框用来控制所有选中的点位，可以直接输入数值或使用微调按钮操作，使用[全开]或[全关]按钮可进行整体的操作，下图是变频器的调试界面：

3、灯的调试。

如需打开灯，需要按下按钮，模拟演示平台变为暗黑场景，点击所要调试的水形，点击DMX灯，首先选择需要开启的颜色，然后按下灯点复选框或选择[全开]或[全关]按钮进行测试，每种灯的颜色可进行255级调色。下图为彩灯调试界面：

- 步进电机调试。

点击水形设备调试界面的[步进电机]单选钮，进入所选水形的数控喷头装置的调试界面。选择数码喷头样式，点下运行复选框或选择[全开]或[全关]按钮，电机会按照选定的样式执行动作，方便操作人员进行检查和维修工作。

备注1：数控喷头的调试样式可以在SysData\Debug\StepDebug.ini文件内修改。

备注2：可以通过

下图是数控摇摆喷头的调试界面:

四、表演界面。

点击工具栏上的表演按钮可进入表演界面，如下图所示。

1、循环与单曲。

使用循环和单曲复选框，分四种情况：

都不选择-----自上到下播放，播放完最后一首后停止。

只选择循环--自上到下播放，播放完最后一首后回到第一首继续播放，只有点停止按钮后才会停止。

只选择单曲--播放所选曲子，播放完毕停止。

都选择---------循环播放所选曲子，只有点停止按钮后才会停止。

2、水形区域使用。

工作界面的右侧列出喷泉中的所有水形，在播放时实施的显示水形的工作状态，点击可打开或关闭该水形，在水形复选框上点击右键使之变灰，可控制该水形的常开或常关。

3、操作平台的使用。

开始：按所选设置进行播放。

停止：停止播放。

灯开关：夜晚表演时，需要打开灯开关。

对外输出：选中时，各设备才会开启，可以通过取消选中进行内部的文件运行测试。

简化窗口按钮可选择是否打开右侧的水型栏。

视角按钮可以切换平视、俯视、斜视三种喷泉演示状态。

4、曲目列表框的使用。

工作界面启动时，从程序所在目录下“MainPage.ls”导入曲目列表，单击可选中曲目。

各个功能定义如下：

添加：向列表中添加文件，此列表中的文件既是要表演的音乐曲目。

删除：删除列表中的一个文件。

保存：将当前的文件列表保存到一个文件中，可以供以后表演使用。

导入：导入一个以前使用过的文件列表。

- 定时开关喷泉设置。

在喷泉表演窗内，点击播放列表设置按钮

会弹出播放列表设置窗口，如下

- 将列表内的条目选中后删除，清空列表。

- 按添加按钮，添加一个条目，鼠标点击选中该条目。

- 在右上角的时间栏填入开始及结束时间，例如下午2点，填入14:00:00，上图数列一二三四五六日为需要播放的星期，比如一打上勾则礼拜一定时开关才会启动，取消打钩则当日不启动。

- 点加载节目单按钮，加入一个节目单，例如使用默认的首页曲目MainPage.ls（喷泉软件自带）。

- 设置好开灯和关灯时间，例如设为晚上18点到凌晨6点的时间段，如下图：

- 点保存数据按钮，保存然后退出。

- 在表演窗选中定时播放模式复选框，上面开始显示时间，当时间到达，喷泉会自动运行。

进阶设置：

可以自行设置并保存乐曲列表，然后在播放列表设置窗口内加载，以实现不同时间播放不同音乐效果。

五、正确的关闭系统。

脱离工作状态，退出工作或调试界面后，关闭主界面。正确的关闭操作系统，然后关闭主机的电源。